Текст за спецификация на монолитен отводнителен улей натюр:

Монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон за клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 1433:2003 с V-образна форма на улея, 100% водоплътен, строителна ширина 15 cm, строителна височина 23 cm, дължина 100 cm, размери на отворите на решетката 8mm, цвят натурален.

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с чугунена решетка за клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 1433:2003, с размери b=15cm, h=24cm, L=50cm, размери на отворите на решетката 12mm, със заготвен отвор за вертикално заустване на DN100, със заготвен отвор за T и Г образни връзки, натурален цвят.

Водосъбирателна шахта за монолитен отводнителен улей с чугунена решетка  за клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 1433:2003 със заключване, размери на отворите на решетката 12mm, с готов отвор с гумено уплътнение DN100 или DN150.

Челна плоча за начало и край за монолитен отводнителен улей, натурален цвят.

Челна плоча със маншетно уплътнение DN100 за монолитен отводнителен улей, натурален цвят.

Текст за спецификация на монолитен отводнителен улей антрацит:

Монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон за клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 1433:2003 с V-образна форма на улея, 100% водоплътен, строителна ширина 15 cm, строителна височина 23 cm, дължина 100 cm, размери на отворите на решетката 8mm, цвят антрацит.

Ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с чугунена решетка за клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 1433:2003, с размери b=15cm, h=24cm, L=50cm, размери на отворите на решетката 12mm, със заготвен отвор за вертикално заустване на DN100, със заготвен отвор за T и Г образни връзки, цвят антрацит.

Водосъбирателна шахта за монолитен отводнителен улей с чугунена решетка  за клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 1433:2003 със заключване, размери на отворите на решетката 12mm, с готов отвор с гумено уплътнение DN100 или DN150.

Челна плоча за начало и край за монолитен отводнителен улей, цвят антрацит.

Челна плоча със маншетно уплътнение DN100 за монолитен отводнителен улей, цвят антрацит.